TRABAJO PRÁCTICO 7

Segundo Teorema de Shannon

- Supongamos un canal ruidoso con una capacidad C = 1 bit/uso (equivalente a un canal sin ruido ideal, para simplificar). Queremos enviar bloques de longitud n = 100.

Calcula cuántos mensajes distintos M podemos enviar garantizando una probabilidad de error despreciable para los siguientes márgenes de seguridad ε:

  - ε = 0.5 bits/uso

  - ε = 0.01 bits/uso

¿Cuántos órdenes de magnitud de diferencia hay entre el M calculado en el inciso a y el calculado en b?

- Tienes un Canal Binario Simétrico (BSC) donde la probabilidad de que un bit se invierta (ruido) es p = 0.11.

  - Calcula la Capacidad C

  - Si tu jefe te exige que el sistema sea fiable (error -> 0) y decides establecer un margen de seguridad ε = 0.1 bits/uso. ¿Cuál es tu tasa de transmisión R?

  - Si decides usar palabras de código de longitud n = 20 bits. ¿Cuántos mensajes distintos M puedes codificar en ese bloque respetando tu margen de seguridad?

- Mantengamos el mismo canal del ejercicio anterior (C = 0.5) y el mismo margen de seguridad (ε = 0.1, por lo tanto, R = 0.4).

Compara dos diseños:

- Diseño Corto: n = 10.

- Diseño Largo: n = 1000.

  - Calcula M para ambos casos.

  - En el diseño largo, M es astronómico. Si hay tantos mensajes, ¿por qué el Teorema asegura que el diseño largo tiene menor probabilidad de error que el diseño corto?

- Escribe un pequeño script en Python que:

  - Reciba como input C (ej. 0.5) y n (ej. 100).

  - Genere una tabla variando ε desde 0.01 hasta 0.49.

  - Imprima R, M (en notación científica) y una "Barra de Progreso" visual que muestre qué porcentaje de la capacidad total (C) se está usando.